- OBJETIVO

Definir procedimentos operacionais e de segurança a serem adotadas para promover a destinação final adequada dos resíduos de praguicidas gerados pela instituição.

2. APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se  a todos os servidores que realizam esta atividade.

3. REFERÊNCIAS

- Norma Regulamentadora nº 6 (NR 6). Equipamento de Proteção Individual – EPI.  Ministério do Trabalho e Emprego;

- Instrução Normativa 01 – IN – 01 - Procedimentos de segurança na atividade de Nebulização com Equipamento Portátil

- Instrução Normativa 07 – IN - 07 – Definição dos tipos de Equipamentos de Proteção individual para cada procedimento de campo.

- Instrução Normativa 08 – IN 08 – Procedimentos para verificação de uso de EPI em Campo.

- Instrução Normativa 11 – IN 11 – Procedimento de orientação, fornecimento e devolução de Equipamento de Proteção  Individual.

4.DEFINIÇÕES

- EPI – Equipamento de Proteção Individual: todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a sua saúde no trabalho;

- EPC – Equipamento de Proteção Coletiva: todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo, destinado à preservação da integridade fisica e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros;

- Instrução Normativa - IN: É um documento de organização e ordenamento administrativo interno destinado a estabelecer diretrizes, normatizar métodos e procedimentos, bem como regulamentar matéria específica anteriormente disciplinada, a fim de orientar os dirigentes e servidores no desempenho de suas atribuições;

- SUCEN: Superintendência de Controle de Endemias;

- DCV: Diretoria de Combate a Vetores;

- SACOP: Seção Avaliação e Controle Operacional da Diretoria de Combate a Vetores;

- SOC: Seção de Operação de Campo do Serviço Regional;

- SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho;

- CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

- PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;

- PGRSS: Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde.

- RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

| ATIVIDADES | RESPONSÁVEIS |
| --- | --- |
| Elaboração de procedimentos operacionais da atividade. | Técnicos da DCV e DOT |
| Elaboração de procedimentos de segurança da atividade. | Técnicos do SESMT |
| Capacitação dos funcionários para o uso dos EPIs. | Técnicos do SESMT, SACOP/DCV e SRs |
| Permissão para o trabalho | Chefia imediata |
| Utilização dos EPIs exigidos para a atividade. | Todos os funcionários de campo |
| Fiscalização da execução operacional da atividade. | Chefia imediata |
| Fiscalização das medidas de segurança da atividade. | Chefia imediata, representante da CIPA e SESMT |
| Revisão de normas de segurança desta instrução. | Técnicos da SACOP/DCV e SESMT |
| Aprovação de normas desta instrução. | SUCEN |

6 AÇÕES E MÉTODOS

6.1 Controle de fornecimento e uso dos EPIs

No momento da entrega dos EPIs, cada servidor deverá assinar a ficha de  Procedimentos de orientação, fornecimento e devolução de Equipamento de Proteção  Individual  (IN 11). Quando se tratar de substituição o servidor deverá entregar o EPI usado no momento da troca.

Toda e qualquer operação de manuseio e aplicação de praguicidas deve ser precedida de inspeção diária cuidadosa dos EPI, assim como, das condições de conservação e higienização em que se encontram estes equipamentos pelos usuários.

Após o encarregado realizar a verificação de uso de EPI em campo, cada servidor deverá assinar a Ficha da IN08.

Em nenhuma hipótese deverá ser autorizado que os servidores realizem os procedimentos de campo sem os EPIs exigidos na IN 07.

  - Classificação dos resíduos

6.2.1 Produtos vencidos: são aqueles produtos que no sistema de estoque de inseticida encontram-se vencidos e não foram reaprazados, por laudo de análise físico-química;

6.2.2 Misturas vencidas: são aquelas geradas na atividade de nebulização e que apresentam data expirada, conforme recomendação da Instrução Normativa 1;

    - Materiais contaminados: são aqueles gerados durante a manipulação, aplicação, transporte e armazenamento de praguicidas;

6.2.4 Embalagens vazias flexíveis: são aquelas destinadas ao condicionamento do produto em saco plástico e papelão;

    - Embalagens vazias rígidas: são aquelas destinadas ao condicionamento do produto em frascos, bombonas e tambores plásticos ou metal.

  - Acondicionamento do resíduo:

    - Descrição: os resíduos deverão ser separados de acordo com a sua classificação e acondicionados em unidade de recolhimento, de acordo com os seguintes procedimentos:

  - O produto ou misturas vencidas, de Komvektor EW 44 (Malathion), deverão ser acondicionados preferencialmente nas suas embalagens originais (embalagem primária), ou seja, bombonas plásticas de 200 litros ou 20 litros. Será aceito o acondicionamento das sobras de misturas em galões ou bombonas devolvidas pelos municípios ou setores, desde que devidamente lacrados e identificados;

  - O produto vencido de Iharagen's (Polioxietileno Alquilfenol Éter) e Alfacipermetrina SC (alfacipermetrina), deverá ser acondicionados preferencialmente nas suas embalagens originais (embalagem primária), ou seja, frasco de 1 litro, e sua embalagem secundária do tipo caixa de papelão. Em seguida acondicionar em saco plástico laranja fornecido pela DCV, em conformidade com a NBR 9191/2008 da ABNT. Atenção: respeitar o limite de capacidade do saco plástico para peso de até 30 kg e volumétrica de 100 litros. No caso de embalagens danificadas ou sem a embalagem secundária, acondicionar em saco laranja duplo;

  - Os produtos vencidos de Sumilarv G (Pyriproxifen) e Vectobac WG (Bti), deverão ser acondicionados em suas embalagens originais, ou seja, sacos plásticos para Sumilarv e pote plástico de 500 gramas de Vectobac Wg, com suas respectivas embalagem secundária de papelão. Em seguida acondicionar em saco plástico laranja fornecido pela DCV, em conformidade com a NBR 9191/2008 da ABNT;

  - Os materiais contaminados gerados durante a realização da atividade como: filtro vencido, vestimentas descartáveis, entre outros, deverão ser acondicionados em saco plástico laranja fornecido pela DCV, em conformidade com a NBR 9191/2008 da ABNT;

  - Os materiais contaminados provenientes da contenção de contaminantes líquidos, como: areia, panos ou serragem devem ser acondicionados em bombonas plásticas de 50 litros com tampa de rosca ou lacre de boca larga. Estas unidades de acondicionamentos devem estar disponíveis nos depósitos de inseticida;

  - As embalagens primárias rígidas vazias de Alfacipermetrina e Iharaguen deverão ser submetidas à tríplice lavagem, e acondicionadas em saco plástico laranja fornecida pela DCV, em conformidade com a NBR 9191/2008 da ABNT;

  - As embalagens primárias rígidas vazias de Komvektor EW (bombonas plásticas de 200 litros) serão consideradas como uma unidade de acondicionamento;

  - As embalagens flexíveis vazias constituídas de sacos plásticos, caixas de papelão, entre outros deverão ser acondicionadas em saco plástico laranja fornecida pela DCV, em conformidade com a NBR 9191/2008 da ABNT.

    - Riscos existentes: Este procedimento apresenta risco à saúde, uma vez que a manipulação do produto em sua formulação concentrada expõe o trabalhador à inalação de vapores orgânicos e ao contato com a pele por respingos e derramamentos do produto durante o fracionamento;

    - EPIs exigidos: máscara semifacial com filtro combinado (partículas sólidas e vapores orgânicos), vestimentas laváveis ou macacão descartável hidrorepelente (com proteção para cabeça, tronco e membros), avental frontal impermeável, luva nitrílica e bota impermeável.

  - Identificação

Cada unidade de acondicionamento deverá ser identificada com uma etiqueta adesiva contendo o código de identificação, fabricante, classe, contaminante e peso. A relação de unidades de acondicionamento deverá ser preenchida de acordo com a Ficha de Controle de Unidades de Acondicionamento, em Anexo.

  - Destinação dos resíduos

Com objetivo de atender a legislação vigente e reduzir os custos de incineração, os resíduos deverão ser encaminhado, prioritariamente, para o fornecedor ou fabricante do produto, promovendo a logística reversa, descrita na Politica Nacional de Resíduos sólidos.

Atualmente, a empresa Atitude Ambiental é a empresa contratada para recolhimento dos residuos dos produtos fornecidos pelo Ministerio da Saúde.

Os resíduos classificados como materiais contaminados, aqueles gerados durante a realização da atividade deverão ser obrigatoriamente relacionados para incineração, enquanto os demais poderão ser relacionados para incineração desde que justificado. A lista completa deverá ser encaminhada a DCV para levantamento da quantidade a incinerar.

  - Armazenamento dos resíduos

Os Serviços Regionais deverão ter espaço coberto e confinado para armazenamento dos resíduos. O espaço deve ser suficiente para acomodar a quantidade de um ano. O depósito de Araçatuba servirá com transbordo, sendo encaminhado todos os resíduos do estado, após o agendamento de recolhimento da empresa contratada.

Somente as bombonas plásticas vazias de komvector poderão ser encaminhadas para o depósito de Araçatuba.

  - Trasporte de resíduos

A DCV providenciará o recolhimento dos resíduos, retirando-os em cada Serviço Regional e levando para o depósito de Araçatuba em momento oportuno.

ANEXO

FICHA DE CONTROLE DAS UNIDADES DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE PRODUTO E EMBALAGENS VAZIAS

SERVIÇO REGIONAL: 			Material a ser incinerado 	DATA:

| Nº de Identif. | Classe | Fabricante | Contaminante | Tipo | Peso* (KG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Peso das embalagens vazias: tambor de Malathion 200 lts metálico = 21,9 kg; tambor de Malathion 200 lts plástico = 11,08 kg; galão de Malathion 20 lts plástico = 1,3 kg; frasco de Alfacipermetrina 1 lts plástico = 0,005 kg; bombona de 50 lts = 2,9 kg.

Instruções de preenchimento: - Nº de identificação da unidade: colocar 5 dígitos, sendo os três primeiros relativos à sequência de recipientes e os dois últimos relativos ao número da Regional; - Classe: resto de produtos vencidos ou misturas (P), material contaminado (C) e embalagens vazias (E); - Contaminante: descriminar o produto tóxico acondicionado por ingrediente ativo; - Tipo de acondicionamento: especificar se está acondicionado em bombona, tambor, galão, sacos plásticos; - Peso: determinar ou estimar o peso da unidade de acondicionamento. “Atenção” - Os resíduos devem ser acondicionados por fabricante para sua devolução; - Não subutilizar as bombonas com meia carga, a qual deve aguardar até completar o volume; - As embalagens rígidas e submetidas a tríplice lavagem deverão ser acondicionadas em sacos plásticos resistentes; - Produtos vencidos só são considerados resíduos quando não há interesse de revalidação.

| Elaboração: Marcos da Silva | Revisão: Cezar Cardoso Filho – SESMT | Aprovação: SUPERINTENDÊNCIA |
| --- | --- | --- |